«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

### ООО «Омсктехуглерод»

__________  Дмитриев А.М.

«____»_____________2023г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____

Капитальный ремонт котла-утилизатора ППК-75/24 №31 (инв. № 00.00004284). Демонтаж тепловой изоляции и футеровки.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Потребные запасные части и материалы |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, размер | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| Раздел 1. Демонтаж тепловой изоляции котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка теплоизоляционной засыпки из керамзита коробов | м3/т | 22/13,2 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов воздухоподогревателя и разделительного короба | м3/м2 | 5,8/72,25 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оцинкованной стали изоляции воздухоподогревателя и разделительного короба | м2 | 88 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов напорного и всасывающего воздуховодов | м3/м2 | 35,6/445,7 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оцинкованной стали изоляции напорного и всасывающего воздуховодов | м2 | 543 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов трубопроводов аварийного слива, воздушник и питательного узла Ø57х3,5мм. | м3/м2 | 2,2/44,3 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оцинкованной стали изоляции трубопроводов аварийного слива, воздушник и питательного узла Ø57х3,5мм. | м2 | 54 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов трубопроводов питательной воды, подмеса, пара на калорифер Ø89х6мм. | м3/м2 | 5,3/99 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оцинкованной стали изоляции трубопроводов питательной воды, подмеса, пара на калорифер Ø89х6мм. | м2 | 121 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов трубопроводов питательной воды, насыщенного пара Ø108х6мм. | м3/м2 | 5,9/105 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оцинкованной стали изоляции трубопроводов питательной воды, насыщенного пара Ø108х6мм. | м2 | 128 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов трубопроводов пароперегревателя и конвективного пучка Ø159х6мм. | м3/м2 | 19,09/318,5 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оцинкованной стали изоляции трубопроводов пароперегревателя и конвективного пучка Ø159х6мм. | м2 | 388,5 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов паропровода Ø273х8мм. | м3/м2 | 2,6/40,7 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оцинкованной стали изоляции паропровода Ø273х8мм. | м3/м2 | 3,9/49,6 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оцинкованной стали изоляции газохода уходящих газов от экономайзера до стены | м2 | 60,5 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов коробов подачи воздуха на горелки | м3/м2 | 1,3/16 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оцинкованной стали изоляции коробов подачи воздуха на горелки | м2 | 19,5 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов короба отходящих газов | м3/м2 | 2,2/30,3 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оцинкованной стали изоляции короба отходящих газов | м2 | 37 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж тепловой изоляции из минераловатных матов барабана котла | м2/ м3 | 50/5 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж оцинкованной стали изоляции барабана котла | м2 | 55 |  |  |  |  |  |
|  | Затаривание тепловой изоляции в мешки с завязкой киперной лентой и погрузкой в автотранспорт вручную (130 м3/1176,7м2) | т | 10,0 | Мешок бумажный 4 сл. Мешок ПВД 180л 90х130см Киперная лента 22мм | шт шт м |  | 2000 2000 300 |  |
|  | Уборка и погрузка строительного мусора вручную (керамзит из коробов котла, и крыши предтопка) | т | 13,2 |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз строительного мусора (керамзит из коробов котла, и крыши предтопка) на расстояние до 15 км. | т | 13,2 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Демонтаж футеровки предтопка котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка кирпичной кладки (ошлаковавшейся) передней и боковых стен предтопка, сотовых столбов и сводов, амбразур горелок котла и разделительной стены (220т) | м3 | 170,6 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка теплоизоляционной засыпки из керамзита свода предтопка | м3/т | 32/19,2 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка кладки листовым асбестом | т | 0,92 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка кладки шнуровым асбестом | т | 0,137 |  |  |  |  |  |
|  | Уборка и погрузка строительного мусора вручную | т | 240,257 |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз мусора на расстояние 15 км. | т | 240,257 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Демонтаж футеровки топки, поворотной камеры и экономайзера котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка кирпичной кладки стен топки котла, поворотной камеры и экономайзера из шамотного кирпича ошлаковавшегося | м3/т | 180,6/173,3 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка кладки листовым асбестом | т | 5,17 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка кладки шнуровым асбестом | т | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка прямого и наклонного сводов из жаропрочного бетона | м3/т | 11,1/20,2 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка изоляции сводов из совелитовых плит | м2 / м3 | 61,5/6,15 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка тепловой изоляции сводов из минераловатных матов | м2 / м3 | 87,5/7,0 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка теплоизоляционной засыпки коробов из керамзита | м3/т | 22/13,2 |  |  |  |  |  |
|  | Уборка и погрузка строительного мусора вручную | т | 217 |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз мусора на расстояние 15 км | т | 217 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Демонтаж футеровки пода предтопка и топки котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка кирпичной кладки пода из шамотного кирпича ошлаковавшегося | м3/т | 68,5/115,37 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка кладки шнуровым асбестом | т | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  | Уборка и погрузка строительного мусора вручную | т | 115,75 |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз мусора на расстояние 15 км | т | 115,75 |  |  |  |  |  |

Примечание: Материалы по ДВ – Заказчика. Внутрипостроечный транспорт, ГПМ, прочие (вспомогательные) материалы – Подрядчика. Работы выполняются в действующей котельной, в условиях работающего оборудования.

Разработал: 	Старший мастер по ремонту цеха №15                 _____________	Кравченко Ю.А.

Проверил:	Зам. главного энергетика по теплотехнике	     _____________	Титоров В.А.

Начальник цеха №15				    _____________	Баснарь В.И.

Согласовано:	Главный энергетик				    _____________	Кириленко А.Н.