Техническое задание

на выполнение работы по очистке сырьевого резервуара №7

Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод»

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 53-54-68, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по всем техническим вопросам: Зам. руководителя СОТ и ПБ Шиленко Михаил Сергеевич. Тел.: (8442)665-854.

  - Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод» цех № 1, по адресу: г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01 сентября 2018 г.

Окончание работ – 01 октября 2018 г.

В. Краткое описание работы:

1. Очистка резервуаров № 7 (с вырезкой монтажного проема) от донных отложений (шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов ФККО № 9 11 200 02 39 3) транспортировка отхода с последующей утилизацией, обезвреживанием и/или размещением. Ориентировочное количество шлама 250 т.

Оплата производится за выполненные работы, по факту вывезенного веса/объема.

2. Требования к участникам

- Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.

- Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

- Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объёмов работ обязательно.

- Выбранная технология выполнения работ должна обеспечить полную очистку резервуара от отложений.

- Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.

- Наличие установок по обезвреживанию, утилизации, обработке отходов либо полигона для размещения отходов

- Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).

- Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

- Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.

- Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по согласованной сторонами форме.

- Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

- До начала производства работ подрядчик обязан согласовать график выполнения работ.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

лицензии на осуществление деятельности:

- на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасностей.

-  сведения о внесении объекта захоронения /размещения отходов в единый государственный реестр размещения отходов (ГРОРО)

- положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданное Федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы (Росприроднадзор) или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области  в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об экологической экспертизе» и нормативными правовыми актами Российской Федерации, на технологию переработки/обезвреживания  отходов, использование которой может оказать воздействие на окружающую среду;

- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, в том числе для работ по выемке отложений (например, копии карточек учета основных средств, копии договоров купли-продажи, аренды, иных договоров, иные документы);

- копии документов о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I - IV классов опасности;

- копии свидетельств (удостоверений), подтверждающих соответствие водителей установленным требованиям для перевозки опасных грузов;

- копию договора аренды или копию свидетельства на право собственности на специализированный объект (площадку) для обезвреживания/утилизации отходов и/или на полигон для захоронения и размещения отходов;

- наличие положительного опыта работ по предмету технического задания за 2015-2018 г.;

Технический директор								А.А. Афанасьев

Директор по производству							С.А. Солодков

Заместитель технического директора по строительству			А.И. Касимов

Руководитель СОТ и ПБ							А.С. Попов

Зам. руководителя СОТ и ПБ							М.С. Шиленко