Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Пранова, 7.

1 Контактное лицо по всем техническим вопросам: Начальник строительного отдела Поздняков Сергей Викторович тел.91-01-35, инженер ПТО Гончуков Александр Петрович, тел.91-04-68

2 Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Капитальный ремонт кровли необходимо выполнить на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: город Омск, ул. Пранова, 7.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ 10 апреля 2022г.  Дата завершения работ – 01 июль 2022г.

В. Краткое описание работы:

- демонтаж существующего кровельного покрытия;

- устройство отверстий в ж/б плите покрытия с предварительным усилением участков демонтажа;

- возведение бортов и вентшахт из каменных материалов;

- устройство гидро-пароизоляции из наплавляемых рулонных материалов;

- монтаж утеплителя из экструзионного пенополистирола;

- устройство армированной цементно-песчаной стяжки с сохранением проектного уклона;

- устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по цементно-песчаной стяжке со сваркой полотен и укладкой разделительного слоя из геотекстиля;

- изготовление и монтаж стальных кровельных зонтов;

- устройство водосточной системы;

- погрузка мусора и вывоз мусора.

Работы выполняются из материалов заказчика с применением механизмов и оборудования подрядчика. Общая площадь кровли около 500 м2.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.

- Учредительные документы организации (Свидетельство о государственной регистрации контрагента; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда и т.д.).

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- Наличие необходимого оборудования, механизмов и средств индивидуальной защиты для производства монтажных, работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- Монтажники.

- Кровельщики.

- Бетонщики.

- Каменщики.

- Подсобный рабочий

Начальник строительного отдела                                                                                  Поздняков С.В.

Технический директор                                                                                                   Дмитриев А.М.

Инженер ПТО                                                                                       Гончуков Александр Петрович